К.т.н., доц. Каганова В.В.

Структурный анализ механизмов по числу степеней свободы и их строению.

(Методические указания к выполнению домашнего задания №1)

В этот раздел входит:

- Подсчет числа свободы механизма.

- Определение числа избыточных связей q и их устранение.

- Структурный анализ механизма.

Рассмотрим механизм, схема которого приведена на рис.1. Пронумеруем звенья, присвоив 1-ый номер входному звену. Признаком входного звена является круговая стрелка, обозначающая направление вращения входного звена с угловой скоростью 1. Последний номер присваивается стойке, в нашем случае это номер 8.

Сколько бы не было изображено на схеме стоек, все они имеют один и тот же номер, так как это одна стойка, конфигурацию которой мы не рассматриваем. Затем обозначают латинскими буквами кинематические пары, добавляя в обозначение вращательная это пара или поступательная.

По определению кинематической пары- кинематическая пара это соединение двух звеньев, допускающее их относительное движение. В узле “С” мы имеем дело с подвижным соединением трех звеньев: звено 2 соединяется со звеном 5 кинематической парой С1,

и звено 2 соединяется со звеном 3 с помощью кинематической пары С2.

Другими словами, узел “С” конструктивно можно представить следующим образом:

1. Подсчет числа степеней свободы механизма.

Запишем формулу Чебышева П.Л. для плоских механизмов:

Wпл=3⋅n−2⋅pH−1⋅pВ (1), где n - число подвижных звеньев механизма, в нашем случае n=7.

pH - число низших кинематических пар.

Составим таблицу 1, в которой укажем обозначения кинематических пар, звенья их образующие и класс кинематических пар.

| Обозначение кинематической пары | Вид кинематической пары | Звенья, образующие кинематическую пару | Класс кинематической пары | Замена класса кинематической пары (2 варианта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Вращательная | 1/8 | V | V | V |
| B | Вращательная | 1/2 | V | III | V |
| C1 | Вращательная | 2/5 | V | V | III |
| C2 | Вращательная | 2/3 | V | V | III |
| D | Вращательная | 4/8 | V | V | IV |
| E | Вращательная | 3/4 | V | III | V |
| K | Вращательная | 5/6 | V | III | V |
| L | Вращательная | 6/8 | V | IV | III |
| M | Вращательная | 5/7 | V | V | V |
| N | Вращательная | 7/8 | V | III | III |

Из таблицы 1 следует, что мы имеем 10 букв, каждая из которых обозначает определенную кинематическую пару. Следовательно, p1 число низших кинематических пар pн=10.

Высших пар в механизме нет и pв=0. Сделаем подстановку численных величин в формулу 1.

Wпл=3⋅7−2⋅10−0=1 (2).

Назначив предварительно класс каждой кинематической пары V (одноподвижные кинематические пары), подсчитаем число избыточных связей в механизме, применив формулу Сомова-Малышева.

Wпр=6n−(5pV+4pIV+3pIII+2pII+1pI)+q, (3)

pV- количество пар пятого класса (одноподвижных)

pIV- количество пар четвертого класса (двух подвижных)

pIII- количество пар третьего класса (трех подвижных)

и так далее.

Сделаем постановку численных величин в формулу 3.

Wпл=Wпр=1, pV=10 (см. таблицу 1)

1=6⋅7−5⋅10+q⇒q=9

Это означает, что необходимо обеспечить девять дополнительных подвижностей в механизме, чтобы механизм собрался без натягов при сборке.

Эти девять дополнительных подвижностей можно получить, назначив класс некоторых кинематических пар другим.

Чтобы не нарушить определенности в задании закона движения входного звена 1, класс кинематической пары А изменять нельзя.

Каждая пара третьего класса (трех подвижная) имеет на две подвижности больше кинематической пары пятого класса (одноподвижной). Следовательно, изменив класс четырех кинематических пар с V на III, мы получим 24=8 - дополнительных подвижностей. Чтобы получить еще одну дополнительную подвижность, класс одной из кинематических пар пятого класса нужно заменить кинематической парой четвертого класса (двух подвижной). Назначим кинематические пары B, K, E, N парами III класса, а кинематическую пару L, парой IV класса.

(Можно было бы назначить парами третьего класса и пары C1, C2, L, N, а парой четвертого класса, например D).

Вернемся к формуле (3) и подсчитаем число избыточных связей q, после замены класса некоторых кинематических пар.

1=6⋅7−(5⋅5+4⋅1+3⋅4)+q⇒q=0.

Таким образом, избыточные связи устранены.

2. Структурный анализ механизмов по Ассуру.

По Ассуру любой механизм состоит из первичного механизма и структурных групп Ассура. Первичный механизм состоит из первичного звена и стойки. В нашем случае первичный механизм состоит из звеньев 1 и 8.

Число первичных механизмов зависит от числа свободы механизма. Если W=1, то будет один первичный механизм, если W=2, то будет два первичных механизма и т.д.

К первичному механизму последовательно присоединяют структурные группы, каждая из которых имеет собственное число степеней свободы равное нулю, чтобы не изменить W всего механизма. 	Следовательно, формулу (1) Чебышева для структурной группы можно записать в виде:

Wгр=3⋅nгр−2⋅pH гр≡0   (4)

Здесь nгр - число подвижных звеньев в структурной группе, рНгр - число низших кинематических пар в структурной группе.

Из формулы (4) следует, что число звеньев в структурной группе:

nгр=23⋅pH гр   (5)

Так как число звеньев в структурной группе Ассура должно быть только целым числом, то число низших кинематических пар структурной группы должно быть кратно трем. Отсюда получают следующие виды структурных групп Ассура:

- Двухповодковая группа Ассура.

pH гр=3,  ⇒  nгр=2

Изобразим примеры двух поводковых групп:

(два звена nгр=3 и три кинематические пары B, C, D т.е. pH гр=3)

Пунктиром обозначены кинематические пары (называемые свободный элемент звена), которыми группа может присоединяться к другим группам или звеньям.

2. Трех поводковая группа Ассура.

pH гр=6,  ⇒  nгр=4 (по формуле 5)

Изобразим примеры трех поводковых групп. Первым признаком трех поводковой группы является базисное звено (звено вида  или ), к которому присоединяются три поводка (три звена со свободными элементами).

Четырех поводковая группа Ассура образуется путем присоединения к трех поводковой группе еще одного базисного звена. Добавив к четырех поводковой группе еще одно базисное звено, получим пяти поводковую группу и т.д.

Произведем структурный анализ механизма, изображенного на рис. 1.

Оценим все возможные варианты наличия двух и трех поводковых групп Ассура.

Итак, наш механизм имеет число степеней свободы W=1. Следовательно мы имеем один первичный механизм, состоящий из входного звена 1 и стойки 8. Всего звеньев, включая стойку восемь. Два звена- стойка и звено 1 образуют первичный механизм. Следовательно, на образование структурных групп остается  8 – 2 = 6 звеньев. «8»- общее число звеньев включая стойку, «2»- число звеньев входящих в первичный механизм.

Из шести звеньев можно составить три двухпроводковые группы (каждая трех поводковая группа имеет 2 звена- см. выше), или одну трех поводковую группу Ассура (четыре звена) и одну двух поводковую ( два звена).

Мысленно начнем отсоединять от механизма самые простые – двух поводковые группы. Так, чтобы оставшийся механизм мог бы быть работоспособным, то есть к оставшимся звеньям движение от входного звена могло бы передаваться и дальше. Отсоединим мысленно звено 3 и звено 4, которые образуют двух поводковую группу (2 звена и 3 кинематические пары). Шарниры С2 и Dвр стали свободны (не присоединены к другим звеньям) и около них поставлен пунктир - свободный элемент звена.

Остались звенья 2, 5, 6, 7. Если создать двух поводковую группу из звеньев 5 и 7,

то не будет передаваться движение на звено 6 и механизм будет не работоспособным. Такие же выводы следуют, если двух поводковую группу создать из звеньев 2 и 5.

(Тогда не будет передаваться движение на  звенья 6 и 7).

Или же из звеньев 5 и 6 (не передается движение на звено 7 и болтается звено 2)

Остается только один вариант - звенья 2, 5, 6, 7 – образуют трех поводковую группу Ассура, где звено 5- является базисным звеном.

И остался первичный механизм- звено 1 и 8. Таким образом механизм состоит из:

первичный механизм

Двух поводковая группа Ассура

Трех поводковая группа Ассура